采购需求

（本需求仅供参考，具体以谈判文件为准）

前注：

1）本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经谈判小组评审认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经谈判小组评审认可；

3）为有助于供应商选择谈判产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但谈判时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4）供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5）在采购活动开始前没有获得财政部门同意采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

6) 下列采购需求中：要求提供产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书的，供应商须在响应文件中提供上述资料，如响应文件中未提供，供应商须在响应文件中作出书面承诺：如果我公司成交，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃成交资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

7）下列采购需求中：加▲号产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格型号、数量、单价等信息，承诺函经谈判小组评审认可后随评审结果一并公示，如响应文件中未提供、提供不全将可能导致响应无效；

8）如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“供应商须知前附表”中约定方式联系中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后中心不再受理对谈判文件条款提出的质疑。

| 项目名称 | 安徽职业技术学院2016年建筑工业群高分子材料品牌专业建设 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2016HACJ2089 |
| 供货及安装期限 | 合同签订后30天 |
| 付款方式 | 付款方式：货到安装验收合格后付95%，余下5%做为质量保证金，3年后无质量问题全额支付。 供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致谈判无效。 |
| 评标办法 | 最低评标价法 |

第 1包：安徽职业技术学院高分子分析与检测实训室悬臂梁冲击测试仪等设备采购安装

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落锤冲击测试仪 | 1. 砝码300g,500g,1000g各1个 2.滑筒上刻度：50mm~1000mm，间隔50mm 3.体积(约)：600 x 450 x 1350 mm 4.重量(约)：60kg ★5.冲击中心与试件座凹槽中心同轴，冲头进入凹槽的深度为2mm 6.滑筒上有刻度，以便读出重锤所处位置 ★7.重锤借控制装置固定，并可移动凹缝中的固定螺钉，将其维持在范围内的任意高度上 8.冲击锤5套 | 1套 |
| ▲2 | 悬臂梁冲击测试仪 | ★1.摆锤容量：IZOD (1J,2.75J,5.5J) 可随意拆卸更换，并通过7英寸16:9彩色触摸屏直接切换到响应摆锤，自动计算速度。 2.冲击速度：3.46 m / sec 3.试验角度：150° 4.能量单位：kg-cm , kg-m , lb-ft , J ，并可根据实际需要自定义相关单位。 ★5.角度显示精度：0.05° ★6.能量显示精度：0.01J 7.列印：PL-16点阵式列表 8.体积 (W×D×H)：约 63 × 35 × 83 cm 9.重量(约)：267kg 10.电源：1∮，AC 220V，50/60Hz 11.本机可以根据客户需求增加不同容量的冲击锤,选择冲击类型时, 只需更换冲击摆臂和夹具即可。 12.冲击摆锤能自动锁定，以固定测试角度，测试时机台在测试警鸣提示（延迟3秒）后自动释放摆锤冲击试样。 ★13.可根据客户需求后期搭配符合ISO-179、180；ASTM-D256、D6110；GB/T 1843、1043 等标准要求的摆锤，无需更改机身，只需单独加装摆锤即可。 14.机台测试空间配备金属防护罩尺寸（约 946mm×638mm×250mm），保护测试人员，防止试样飞溅。搭配磁力锁紧亚克力开关门，可以方便夹持试样。 15.悬臂梁试样夹持装置，采用弹簧夹持，可以调节悬臂梁夹具的夹持力度。 16.采用控制器中的程序来作控制面板，采用HMI+PLC人机触摸屏操控。主界面可修改试样的尺寸，并能显示摆锤的能量、冲击速度、冲击角度、试样冲击能量等，测试完成后自动计算冲击能量和单位冲击能量，自动存储，一键打印。 17.测试软件可切换成简体中文、繁体中文、英文等，方便大部分客户使用。 18.可现场扣除空气阻力、摩擦等外部影响，实行实时校正，保证试验的结果准确性，校正便捷准确。 19.本机具有自带校准功能，能根据需要自动校准摆锤的能量。 20.采用高精度角度译码器，配备无磨损轴承，保证机台测试的准确性 21.可自动显示冲击能量值与冲击后摆动角度、冲击速度，冲击能量值可以切换（冲击值、冲击值/试片宽度、冲击值/试片断裂面积）。 22.可自动显示当前测试次数。 ★23.显示器具有记忆功能, 可记忆35组测试数据, 亦可打印所需之单组和多组测试资料（名称、日期、上仰角度、冲击值、平均值）。 24.内六角一套（用于拆装悬臂梁垫片、冲击基座） 25.冲击锤3个，配备1J,2.75J,5.5J三种规格的摆锤 26.专用打印机一个，配备两卷专用打印纸 27.（8-10）开口扳手1支 28.产品操作说明书一份 机台检验校正报告书一份 售后服务和资信保证： 整机免费质保三年 生产厂家要求具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书，提供产品CE认证。卖方提供长期售后服务，发生故障时，12小时内必须响应，维修到位时间48小时。到用户现场5个工作日内排除故障并交付使用。 安装调试：设备在用户单位安装、调试完毕后对操作、维修人员再次进行免费培训。安装调试时间一般不超出10天（在用户工厂，按日历天计算）。检验结果以终验收为准。合同生效后，即免费安排买方人员至少2人进行3天以上技术培训，内容包括软件使用、操作，设备维护及一般故障排除等，直至买方使用人员学会为止。 提供生产厂家授权书。 | 1套 |
| ▲3 | 简支梁冲击测试仪 | ★1.摆锤容量：CHARPY (1J,2.75J,5.5J)可随意拆卸更换，并通过7英寸16:9彩色触摸屏直接切换到响应摆锤，自动计算速度。 2.冲击速度：2.9 m / sec 3.试验角度：150° 4.能量单位：kg-cm , kg-m , lb-ft , J ，并可根据实际需要自定义相关单位。 ★5.角度显示精度：0.05° ★6.能量显示精度：0.01J 7.列印：PL-16点阵式列表 8.体积 (W×D×H)：约 63 × 35 × 83 cm 9.重量(约)：267kg 10.电源：1∮，AC 220V，50/60Hz 11.本机可以根据客户需求增加不同容量的冲击锤,选择冲击类型时, 只需更换冲击摆臂和夹具即可。 ★12.冲击摆锤能自动锁定，以固定测试角度，测试时机台在测试警鸣提示（延迟3秒）后自动释放摆锤冲击试样。 13．可根据客户需求后期搭配符合ISO-179、180；ASTM-D256、D6110；GB/T 1843、1043 等标准要求的摆锤，无需更改机身，只需单独加装摆锤即可。 14.机台测试空间配备金属防护罩尺寸（约 946mm×638mm×250mm），保护测试人员，防止试样飞溅。搭配磁力锁紧亚克力开关门，可以方便夹持试样。 15.简支梁试样专用夹持装置。 16.采用控制器中的程序来作控制面板，采用HMI+PLC人机触摸屏操控。主界面可修改试样的尺寸，并能显示摆锤的能量、冲击速度、冲击角度、试样冲击能量等，测试完成后自动计算冲击能量和单位冲击能量，自动存储，一键打印。 17.测试软件可切换成简体中文、繁体中文、英文等，方便大部分客户使用。 18.可现场扣除空气阻力、摩擦等外部影响，实行实时校正，保证试验的结果准确性，校正便捷准确。 19.本机具有自带校准功能，能根据需要自动校准摆锤的能量。 20.采用高精度角度译码器，配备无磨损轴承，保证机台测试的准确性 21.可自动显示冲击能量值与冲击后摆动角度、冲击速度，冲击能量值可以切换（冲击值、冲击值/试片宽度、冲击值/试片断裂面积）。 22.可自动显示当前测试次数。 ★23.显示器具有记忆功能, 可记忆35组测试数据, 亦可打印所需之单组和多组测试资料（名称、日期、上仰角度、冲击值、平均值）。 24.内六角一套 25.冲击锤3个，配备1J,2.75J,5.5J三种摆锤 26.专用打印机一个，配备两卷专用打印纸 27.CHARP垫片3个，针对ASTM-D256、ASTM-D6110、GB/T 1043、GB/T 1843、ISO-179、ISO-180各标准配备不同尺寸（10mm、12.7mm）的垫块。 28.（8-10）开口扳手1支 29.卡规治具1个 （用于定位简支梁试样缺口） 30.产品操作说明书一份 31.机台检验校正报告书一份 售后服务和资信保证： 整机免费质保三年 生产厂家要求具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书，提供产品CE认证。卖方提供长期售后服务，发生故障时，12小时内必须响应，维修到位时间48小时。到用户现场5个工作日内排除故障并交付使用。 安装调试：设备在用户单位安装、调试完毕后对操作、维修人员再次进行免费培训。安装调试时间一般不超出10天（在用户工厂，按日历天计算）。检验结果以终验收为准。合同生效后，即免费安排买方人员至少2人进行3天以上技术培训，内容包括软件使用、操作，设备维护及一般故障排除等，直至买方使用人员学会为止。 提供生产厂家授权书。 | 30台 |
| 4 | 傅里叶红外测试仪 | 1.光谱范围：7800~350cm-1； ★2.分辨率：优于0.5cm-1； ★3.检测器：高灵敏度DLATGS检测器； 4.分束器：锗蒸镀溴化钾； ★5. 干涉仪：数字化连续动态调整，每秒130000次，保证瞬时与长时间检测的超高稳定性采用平面反射镜，没有立体角镜补偿系统干涉仪的“光谱失真”现象。抗震能力优，免维护，无需经常调整能量.与此同时，保证样品检测的超高稳定性，并可保持更好的光谱峰形，自动校正功能可免除因长时间使用仪器后，需人工校正的复杂工作； 6.信噪比：20000：1（测试条件：高灵敏度DTGS检测器，RMS值在4cm-1分辨率，1分钟背景及样品扫描时间，2100 cm-1）P-P值，可满足仪器使用者在不同情况下的样品分析需求，包含：常压气体分析、定量分析、微量样品分析、化学结构测定、快速反应动力学等； 7. 峰-峰噪音值：小于2.2×10-5AU（1分钟扫描，4cm-1分辨率），高灵敏度DTGS检测器，在4cm-1分辨率，1分钟背景及样品扫描时间，2100 cm-1）P-P值，约40000：1 (优点：信噪比比值越高越好，检测数据准确性，稳定性好； ★8.线性度：小于0.1%，波数精度:0.01cm-1，A/D转换:24位，与以往所使用的半导体数据采集模式相比，激光采集的优点在于：读取的数据稳定性，重复性好，准确度高，且不受温度影响，易于维护等； 9.数据采集: He—Ne激光； 10.扫描速度：微机控制和选择不同的扫描速度，档次连续可调； 11.光 源：高能量陶瓷光源； 12.干涉仪: 30°入射迈克尔逊干涉仪，内装自动准直机构，气密闭构造； 13.光学系统：单光束方式； 14.支持系统: windows 98、windows XP、windows Vista、windows7、Windows 8 ； 15.电子系统：24位A/D转换器，500kHz的A/D转换最高的USB2.0通讯接口； 16.操作软件：中文对谱图进行标住，数据处理功能（标峰，峰面积积分，基线校准等操作），谱图检索功能，自我诊断功能，谱图匹配功能，标准文件格式，基础红外解析功能，QC比较功能，按点平滑功能，y轴归一化功能，谱图组保存功能；添加审计追踪功能，便于实验室日常使用等； 17.认证程序：可做FDA（21 CFR PartⅡ）认证，中国药典、日本药典、欧洲药典确认程序。 18. 附件： a、压片机（手动液压0-15吨，不漏油，不掉压）； b、压片模具（直径13mm,厚0.1-0.5mm,不需要脱膜）； c、玛瑙研钵（直径60mm）； d、Kbr光谱纯晶体50g； e、温控红外烘烤箱（温度100-250度，时间1-60min）； f、可拆液体池（KBr窗片，波长7000-400 cm-1）；； g、ATR单次反射附件（镶嵌锗晶体） 19. 售后服务保障:整机自安装之日起保修一年，终身免费维护； 20. 密闭型干涉仪及其内置干燥器具有卓越的防潮性能，配备智能湿度自动提醒装置； 21. 样品仓两种打开方式，满足不同样品测试需要； 22. 内置先进的动态准直系统和动镜驱动系统； 23. 外形尺寸：约 543mm×455mm*248mm。 25. 提供厂家印刷彩页。 26. 配电脑一台，打印机一台。 电脑配置：CPU I7-6600,4G内存，4G独立显卡，1TB固态硬盘。 打印机为品牌打印机 安装调试：设备在用户单位安装、调试完毕后对操作、维修人员再次进行免费培训。安装调试时间一般不超出10天（在用户工厂，按日历天计算）。检验结果以终验收为准。合同生效后，即免费安排买方人员至少2人进行3天以上技术培训，内容包括软件使用、上机操作、完整的样件制作，设备维护及一般故障排除等，直至买方使用人员学会为止。 售后服务和资信保证：卖方提供长期售后服务，发生故障时，12小时内必须提供服务，维修到位时间48小时。免费质保三年。 提供生产厂家授权书。 | 1套 |
| 5 | 铣口机 | 1.凹槽角度：45±1° 2.槽底半径：0.25±0.05mm 3.体积 (W×D×H)：约 30x32x26cm 4.重量：约 20kg 5.产品规范： ASTM-D256、ASTM-D6110、GB/T 1043、GB/T 1843、ISO-179、ISO-180 安装调试：设备在用户单位安装、调试完毕后对操作、维修人员再次进行免费培训。安装调试时间一般不超出10天（在用户工厂，按日历天计算）。检验结果以终验收为准。合同生效后，即免费安排买方人员至少2人进行3天以上技术培训，内容包括软件使用、上机操作、完整的样件制作，设备维护及一般故障排除等，直至买方使用人员学会为止。 售后服务和资信保证：卖方提供长期售后服务，发生故障时，12小时内必须提供服务，维修到位时间48小时。免费质保三年。 提供生产厂家授权书。 | 1台 |

备注：采购需求中标注“★”产品的技术参数，供应商在响应文件中必须完全响应或优于响应，否则初审不通过。

第2包:安徽职业技术学院高分子分析与检测实训室仿真软件采购安装

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 仿真软件 | 主要技术要求： ★1.教学平台具有教学资源三维模型数据量小的性能，如至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景几何模型数据量小于1MB，才能满足大量三维场景仿真模型的能够快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作。须提供相关认证证明。 2.有自主知识产权的虚拟现实三维互动教学平台与引擎, 教师可根据教学需要对平台上的所有教学资源进行二次开发，须提供相关的虚拟现实三维互动教学平台产品登记证书与著作权证书、虚拟现实三维互动引擎软件产品登记证书与著作权证书。 ★3.系统有自带自主知识产权的web3D三维建模及三维动画制作编辑工具，学校可自行在这个系统开发课件内容，并且自己建三维模型及制作三维动画或对系统现有的3D模型与动画进行编辑修改。须提供相关的三维模型及动画编辑工具产品登记证书与著作权证书。 4.三维仿真实验设备必须与真实实验设备完全一样的功能，可以仿真操作、任意拆装、任意设置故障、排除故障，所有的设备元器件及仪器仪表能够根据其相应的物理属性实时做出反应，就跟学生操作真实实验设备的效果一样，达到学生动手实验实训的目的。 5.用户可以对所有的三维元器件模型、元器件物理属性参数、电路等任意修改编辑或自行制作。 主要内容： 能够完成下列实验内容： 任务一 树脂中水分和挥发物的测定 任务二 塑料相对密度测定（密度瓶法） 任务三 热塑性塑料流动性测试 任务四 硬PVC模压成型工艺 任务五 挤出成型工艺 任务六 热塑性塑料的注射成型工艺 任务七 热固性压制成型工艺 任务八 塑料的配制 任务九 压缩模拆装实验 实训部分 任务一 树脂中水分和挥发物的测定 任务二 塑料相对密度测定（密度瓶法） 任务三热塑性塑料熔体流动速度的测定 任务四 硬PVC模压成型工艺 任务五 挤出成型工艺 任务六 热塑性塑料的注射成型工艺 任务七 热固性压制成型工艺 任务八 塑料的配置 任务九压缩模拆装实验 主要运行指标： 1.系统须有自带自主知识产权的web3D三维建模及三维动画制作编辑工具，学校可自行在这个系统开发课件内容，并且自己建三维模型及制作三维动画或对系统现有的3D模型与动画进行编辑修改。须提Web3D可视化编辑器著作权证书（复印件加盖公章）。 2.平台可以任意上传文字、图片、视频及FLASH动画、三维模型及动画等教学资源，在教学过程中可以进行使用。 3.一体化教学资源平台中的所有资源（包括三维模型）均可以应 用到教学PPT里，方便进行互动教学，并且在PPT里可以进行三维互动操作。 4.平台采用B/S模式(Browser/Server，浏览器/服务器模式），基于校园网/英特网实现。客户端软件(教师终端软件与学生终端软件)使用ActiveX完成3D虚拟现实场景的渲染显示与实验互动操作，3D图形底层渲染支持OpenGL, DirectX, 以及软件渲染，并采用ActiveX 多线程socket实现动态3D数据传送，同时通过与PHP动态网页相结合的方式，实现整个客户端的浏览与操作界面。 5.平台具有完善的权限管理与安全管理，可以通过权限控制进行用户管理，按权限将用户分为教师、学生、管理员、平台用户四种角色；不同角色的操作权限也不一样。 6.系统提供教学管理，包括科目管理、课程管理、实验管理内容，并具备发布公告和通知功能。 7.平台提供修改系统Logo的功能，实现不同用户的个性化需求。 8.平台提供课程的增加与删除，支持建立任意目录结构，并任意添加和编辑里面的内容。 9.提供题库管理，包括对填空题、单选题、多选题、判断题、问答题和实验题的在线编辑和上传功能，支持对客观题的自动评分功能。 10.提供试卷管理，包括考场管理、认证考试管理、试卷编辑、试卷审核和认证考试审核等功能。考试试卷题目是随机排序，在选择题中同一考题答案的位置也不一样。 11.平台采用基於网络Web3D虚拟现实智能动画技术，能实现智能互动拆装及虚拟实验操作、能够智能判断用户在3D场景中的任何操作，并做出实时智能反应。如在虚拟拆装中，用户可选择工具对任何部件进行拆装，并能够自动检测用户拆装的部件并做出相应的智能动画反应；又如在虚拟故障排除实验中，教师可根据教学需要设置故障点，学生须测量仪表(如虚拟万用表等) 去检测电路各元器件的状态数据以判断故障点分析故障的原因进而排除故障，而虚拟测量仪表能够根据学生的操作情况及测量位置智能地做出逼真测量反应动画并显示相应的测量值。 12.平台软件还必须自带梯型图编辑工具及电路自绘编辑工具，用户可以任意自绘具有3D互动功能的电路图并根据用户所绘电路图自动生成3D装配图让用户进行接线，同时系统提供电路接线自动验证输出接线的正确性判断结果。 13.所有的3D动画、3D模型及系统数据均采用128位随机加密技术以保证系统的安全性。 14.系统须具有自主知识产权的教学平台具有教学资源三维模型数据量小的性能，如至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景几何模型数据量小于1MB，才能满足大量三维场景仿真模型的能够快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作。 15.系统须有自主知识产权的虚拟现实三维互动教学平台与虚拟现实三维互动引擎软件, 教师可根据教学需要对平台上的所有教学资源进行二次开发。须提供相关的虚拟现实三维互动教学平台著作权证书、虚拟现实三维互动引擎软件著作权证书（复印件加盖公章） 安装调试：设备在用户单位安装、调试完毕后对操作、维修人员再次进行免费培训。安装调试时间一般不超出10天（在用户工厂，按日历天计算）。检验结果以终验收为准。合同生效后，即免费安排买方人员至少2人进行3天以上技术培训，内容包括软件使用、上机操作，维护及一般故障排除等，直至买方使用人员学会为止。 需要提供所投产品的原厂彩页。 售后服务和资信保证：卖方提供长期售后服务，发生故障时，12小时内必须提供服务，维修到位时间48小时。免费质保三年。 | 60套 |

备注：采购需求中标注“★”产品的技术参数，供应商在响应文件中必须完全响应或优于响应，否则初审不通过。