## 采购需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3）投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标人应自行踏勘项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4) 在采购活动开始前没有获得财政部门同意采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

5)下列采购需求中：要求提供产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书的，投标人须在投标文件中提供上述资料，如投标文件中未提供，投标人须在投标文件中作出书面承诺：如果我公司中标，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃中标资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

6）下列采购需求中：加▲号产品，投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；

7）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定方式联系中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后中心不再受理对招标文件条款提出的质疑；

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板式AP | 1、★满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4G和5G双频同时开启，86盒式AP，支持POE供电； 2、★支持2×2 MIMO，整机速率≥1100Mbps； 3、★支持最大接入用户数≥64个； 4、★支持GE上行电口≥1个, FE下行电口≥4个, RJ11接口≥1个； 5、支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证； 6、支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击； 7、支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 8、支持AP可以作为独立网元，按照区域与分组独立鉴权，不依赖AC。 | 220个 |
| 2 | ▲放装式AP | 1、★满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4G和5G双频段同时工作，非86盒式AP；支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式； 2、★支持2×2 MIMO，最高速率达≥1.167Gbps；最大发射功率≤20dbm。 3、★支持最大接入用户数≥256个，支持SSID个数≥32， ACL条目数≥ 4K； 4、★支持防护等级≥IP41。 5、千兆以太网口≥1，1个Console口。 6、支持AP可以作为独立网元，按照区域与分组独立鉴权，不依赖AC； 7、支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证； 8、支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击； 9、支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 10、支持802.11w协议，实现对管理帧进行加密。 | 332个 |
| 3 | 高密型AP | 1、★满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4G和5G双频段同时工作；非86盒式AP；支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式； 2、★支持3×3 MIMO，整机速率1.75Gbps；千兆以太网口≥2，1个Console口；最大发射功率≤20dbm。 3、★支持最大接入用户数≥256个，支持SSID个数≥32， ACL条目数≥4K；支持防护等级≥IP41； 4、支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证； 5、支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击； 6、支持AP可以作为独立网元，按照区域与分组独立鉴权，不依赖AC； 7、支持802.11w协议，实现对管理帧进行加密。 8、支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 | 38个 |
| 4 | ▲24口POE 接入交换机 | 1、★交换容量≥256Gbps，转发性能≥90Mpps 2、★支持PoE（802.3af）和PoE+(802.3at)，内置模块化电源，支持外部RPS电源，形成冗余备份。实配POE输出功率≥370W。 3、★配置：24个10/100/1000Base-T以太网口和4个100/1000Base-X SFP接口。支持7KV防雷技术； 4、支持DHCP Snooping trust;支持用户间的二层隔离，用于减轻网关ARP处理负担，降低网关受ARP攻击的风险，支持802.1X； 5、支持VLAN内端口隔离，支持Smart link，MAC地址≥16K，VLAN支持4k，支持端口休眠功能。 6、支持G.8032或SEP环网技术，倒换时间为50ms； 7、★支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，且堆叠后所有设备采用统一的转发表项，并保留测试权利； | 48个 |
| 5 | 汇聚交换机 | 1、★交换容量≥256Gbps，转发性能≥95Mpps； 2、★内置模块化电源，支持外部RPS电源，形成冗余备份。 3、★配置：24个10/100/1000Base-T和4个100/1000Base-X SFP接口（非combo口）。支持7KV防雷技术； 4、支持DHCP Snooping trust;支持用户间的二层隔离，用于减轻网关ARP处理负担，降低网关受ARP攻击的风险，支持802.1X； 5、支持VLAN内端口隔离，支持Smart link；支持端口休眠功能。 6、MAC地址≥16K，VLAN支持4k. 7、支持G.8032或SEP环网技术，倒换时间为50ms。 8、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台，且堆叠后所有设备采用统一的转发表项，提供第三方检测机构测试报告，采购人保留测试权利； | 4个 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 1、1310nm,10km,LC，为保证系统兼容性。 2、★要求光模块与本次采购交换机为同一品牌。 | 14个 |
| 7 | 网络机柜 | 标准6U网络机柜，外形尺寸：约600*450*368mm | 15个 |
| 8 | 电源插排 | 4位12孔标准电源插排 | 17个 |
| 9 | 施工辅材 | 线缆通过桥架、线槽等敷设到每个AP点位，投标人应仔细勘察现场环境，需包含安装所需综合布线、网线施工，辅材等零星工程（含材料费和人工费）。 | 1项 |
| 10 | 无线 认证 系统 | 此次采购的系统为学院现有认证系统的配套模块，需要与学院现有认证计费系统后台对接，需要实现以下功能： 1、★B/S界面配置方式；支持认证首页重定向功能；支持认证成功页重定向功能支持基于IP段的认证页面重定向功能；支持基于vlan段的认证页面重定向功能；支持不同SSID推送不同页面功能。 2、页面编辑支持门户方案组功能，每个组包括PC页和手机页两个子组，每个子组又包括登陆页、登陆成功页、登陆失败页、注销页、注销成功页、注销失败页、无感知页、修改密码页等子页。（提供截图） 3、★支持基于不同的SSID推送不同的认证页面，通过图文等数据，直观反应和分析终端在每个AP下的分别情况，及时段停留总时长; 通过图文等数据，直观反应和分析终端增长、终端时长和终端时段等用户各数据的变化; 通过登录次数、登录终端数、使用时长和使用流量，直观反映昨天关键指标；并且能通过趋势图反映过去一个月的登录次数、终端总数、使用时长和使用流量的值. （提供截图）； 4、提供安卓和苹果系统APP认证客户端（提供截图）； 5、日志满足公安部82号令信息安全要求,上网详单记录了用户的源MAC、用户帐号、用户名称、联系电话、绑定套餐组、登录时间、注销时间、使用时长、使用流量和源IP等信息 6、二维码认证方式：Portal首页推送二维码认证页面，指定第三方终端扫描二维码可授权该二维码终端登录上网，用于管理人员帮助访客快速认证上网。 7、★通过扩展可以实现在线信息发布功能，实现用户浏览器打开的每一个网页上实时加插工具栏或飘窗，或替换原来网页内容，向用户传播实时的文字或图片信息，同时可以基于时间策略推送不同内容(提供截图) 8、页面编辑指定布局框架，可直接在B/S管理界面基本编辑可替换相关图片背景及标题欢迎词等，编辑完后及时预览，然后作发布操作即可使其生效。 9、页面编辑支持高级html编辑，当需要不按照模版编辑页面布局时，可直接采用html语句进行页面编辑发布。 10、支持配置BASE/AC名称、IP、端口、portal协议和加密方式。 11、★需要用户采用手机号和动态密码登陆，统计短信充值相关信息，提供发送成功或失败日志，（提供截图）。微信动态密码方式：支持通过关注微信公众号下发动态密码。 12、信息数据查询（用户账号、热度图、用户轨迹、数据导出、数据分析、微信ID、微信昵称、MAC信息等）；（提供截图） 13、加密方式可配置PAP或CHAP方式支持IPOE配置 14、★产品必须拥有国家信息产业部入网许可证；产品必须拥有国家公安部销售许可证；无线控制系统软件著作权证书；无线位置服务系统软件著作权证书；提供针对本项目原厂授权和三年质保承诺函。 注：投标文件中提供相关证明材料复印件。 | 1套 |
| 11 | 无线应用拓展（微信公众号） | 1、★新闻推送 学院新闻：直接同步学院官方网站新闻，所有关注用户都可以进行查看，无需手动添加。 学院简介、办事指南、校园文化、校园风光、校历等均支持管理员后台编辑添加。 学院导航：与百度、谷歌地图进行对接，在微信端展示学院的相关导航路线。 2、★信息服务 ★本次微信平台建设过程中，所涉及到的与学院现有系统对接产生的接口费用，由投标人负责提供。 与学院现有的数字化校园身份认证平台进行身份认证对接，用户首次登录应提示绑定工号/学号，绑定成功之后无需二次登录；根据角色权限的不同，显示对应的功能模块和数据。主要功能模块需求如下： - 教务相关 该模块需要跟学院教务系统对接。 该模块需要满足老师查询自己的课表信息、监考信息、教学任务等； 该模块学生可以查询自己的课表信息、考试成绩、考试安排、挂科情况、选课等信息。 该模块可发布教务系统使用指南及办事流程（比如如何选课）。 - 校园一卡通 该模块需要跟学院一卡通系统对接。 该模块中教职工和学生可以查看自己的校园卡余额及消费详情。 学生可以通过该模块缴纳水电费、四六级考试报名费等其他费用。 该模块可发布校园卡一卡通系统使用指南及办事流程。（比如如何补卡、如何报名缴费等） - 图书管理相关功能 该模块需要跟学院图书借阅系统对接。 该模块中教职工和学生可以查看自己的借阅情况信息。 该模块可发布图书借阅系统使用指南（比如如何借阅书籍、借阅书籍丢失如何处理等）。 - 财务查询 该模块需要跟学院工资查询系统对接。 教职工可以通过此模块查看自己的工资明细，例如应发工资、应扣工资、实发工资、劳务费用等。 学生可以通过该模块查看自己的缴纳学费情况、奖助贷情况及欠费情况等信息。 - OA相关功能 该模块需要跟学院OA系统对接。 教职工可以通过此模块查看自己的待办待阅事项。 该模块具备OA待办事项提醒功能。 - 统一报修系统 教职工及学生可以通过微信端对学院的资产设备进行报修申请，填写相关报修信息，上传相关损坏图片，提交之后由审核人员在后台进行审核，维修结束用户可以在微信端进行反馈评价，需同时提供PC端报修页面及管理页面。 - 消息提醒功能 具备校园卡大额消费信息提醒、图书借阅即将逾期信息提醒、 工资发放信息提醒、办公OA待办事项等进行实时提醒，用户可以通过收到的消息查看大致信息，得知大概情况。 - 信息互动平台 师生员工可以向学院各部门提出自己的建议和想法，各部门审核人员进行审核通过之后，领导可以进行建议查看。 3、生活相关 与学院现有的数字化校园身份认证平台进行身份认证对接，用户首次点击打开“安职生活”界面时提示绑定工号/学号，绑定成功之后无需二次登录。 - 问卷调查：为了了解学院师生的情况，发起相关主题，让全校师生参与调查，根据调查结果，可以让领导分析以及后期如何为学院发展做出相关决策。 - 失物招领：系统提供教职工、学生发布失物或失物招领信息，信息不需要审核，要求管理员可以对信息进行删除。 4、微信后台管理功能 - 工作台管理 可以通过后台对帐号密码进行修改。 - 系统管理 - 用户角色：可以对现有用户进行角色权限分配，其中包括对用户进行新增、查看、编辑、删除、权限配置、用户授权，还需要具备进行角色名称进行查询的功能，需进行现场演示。 - 组织机构：可以对学院的组织架构进行操作，其中包括新建、修改、删除； - 系统日志：对系统操作、操作人帐号、操作人、客户端、IP、日期进行记录和查看； - 微信主页菜单配置：对安职动态、我的安职、安职生活各主页的功能菜单进行后台控制启用或者停用，需进行现场演示； - 微信角色菜单配置：对不同角色的不同主页所显示的菜单进行配置。 5、微信管理 需要具备以下功能： - 微信用户管理：对微信号关注的用户进行管理，可以对其进行分组和设置备注名，可以对用户进行分组操作。 - 可以对已绑定的帐号进行解绑，重新绑定其他用户。 - 缓存管理：可以对微信访问量的缓存进行定时清理，出于微信平台对Token的生成次数有最大的限制，考虑到日访问量可能比较大，需要一个缓存机制，公用生成的Token值。 - 消息模板管理：后台对微信端收到的一卡通消费、工资发放等提醒代码在后台进行配置。 6、统计分析 应实现以下信息的统计分析功能： - 点击率统计：统计每个月每个模块的点击率。 - 微信用户统计：统计微信关注用户的数量、行为。 - 统计导出：应实现将统计信息导出至本地。 四、服务要求 软件提供终生非功能性升级和终生免费维护服务。 | 1套 |
| 12 | 其他需求 | 1、采购人目前已有2台S12708核心交换机（内置随板AC控制器）；esight网管软件（包含wlan业务管理软件），具备本次无线项目所需的License。现用网络接入计费认证系统为城市热点2166。为保证兼容性与统一管理，要求本次采购无线产品能和前期平台进行对接，可由原有管理平台进行无线设备管理。 2、★投标时对所投的所有设备（不含软件）的带“★”参数需提供官网全屏截图和链接证明； 3、★提供投标主要产品（AP、交换机、光模块、无线认证）三年原厂质保；投标时提供生产厂商原厂授权书和服务承诺函原件。 4、★若投标人所投产品不能与采购人现有平台兼容，则投标人须自行考虑增加2台无线AC控制器、wlan业务管理软件及相关授权等用于满足本项目使用需求。 5、★投标企业设计的建设方案应基于学院现状，一旦投标，则认为投标者对我院的相关楼宇、现有网络环境等现状有了充分了解，投标者对自身的解决方案完全负责。 6、本项目为交钥匙工程，为一次性报价，后期学院将不再增加任何费用，请投标人自行查勘现场并评估项目要求内容。 |  |