附件： 工作量清单

| 老校区瓦房屋面维修翻新工程(标段一) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中人工费 |
| 1 | 瓦屋面拆除 | 1、瓦品种、规格、品牌、颜色:粘土瓦 2、防水材料种类:油毡 3、基层材料种类:屋面板 4、檩条种类、截面:木檩条工作内容：1、瓦屋面拆除、拆除原有油毡层、挂瓦板及檐口板拆除 2、垃圾外运 | ㎡ | 900.000 |  |  |  |
| 2 | 瓦房顶翻新 | 1、瓦品种、规格、品牌、颜色:粘土瓦（与原瓦相同） 2、防水材料种类:重铺油毡 3、基层材料种类:木屋面板 4、檩条种类、截面:木檩条 工作内容：1、屋面板腐朽更换 2、基层铺设防 铺油毡 3、安顺水条和挂瓦条 4、安瓦 | ㎡ | 900.000 |  |  |  |
| 3 | 封檐板更换 | 1、油漆品种、刷漆遍数:醇酸清漆两遍 工作内容：1、檐口板更换 2、基层清理 ，廊檐顶边角水泥砂浆恢复 3、刷防护材料、油漆 | m | 260.000 |  |  |  |

| 新校区宿舍连廊漏水维修清单（标段二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 故障现象 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 预估单价 | 预估合价 |  |
| 1 | 老校区7号楼楼顶漏水维修 | 楼顶漏水 | 拆除破损防水层，清理屋面，堵漏王封堵漏点并涂刷JS防水涂料加强；3mmSBS弹性体改性沥青卷材施工，垃圾外运 | ㎡ | 80 |  |  |  |
|  |  |  | 开槽至现浇层，宽度30cm，清理干净基面，用堵漏王砌拦水墙，双面涂刷JS防水涂料2遍阻断，垃圾外运 | m | 30 |  |  |  |
| 2 | 新校区2号-3号、4号-5号、6号-7号、7号-8号/9号-10号宿舍楼连廊伸缩缝漏水维修 | 伸缩缝漏水 | 根据现场勘测确定维修方案及报价报价 | m | 45 |  |  |  |
| 3 | 新校区1号-2号、6号-7号、9号-10号宿舍楼连廊漏水维修 | 屋面漏水 | 拆除破损防水层，清理屋面，堵漏王封堵漏点并涂刷JS防水涂料加强，4mmSBS弹性体改性沥青卷材施工（和原防水层连成一体），垃圾外运 | ㎡ | 770 |  |  |  |

注：1、老校区所选用的卷材为3mm品牌卷材；新校区所选用的卷材为4mm厚聚酯胎 -20℃品牌卷材。参考品牌为：东方雨虹、华亚、宏源、月皇、朗凯奇。投标单位提供样块，材料进场后必须提供出厂合格证及检测报告。2、伸缩缝处理，除必要的渗漏处理外，盖板锈蚀的需做更换，盖板搭接处做密封处理。3、每道工序完成后，必须经后勤验收合格后方可进行下一道工序。